ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ АЗОВСКОГО МОРЯ, ВКЛЮЧАЯ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ, В БЕЗЛЕДНЫЙ ПЕРИОД

ВВЕДЕНИЕ

Азовское море является шельфовой зоной Черного моря и занимает значительное место в жизни и хозяйственной деятельности юга России. Сильные ветры над морем вызывают подчас опасные подъемы и спады уровня на его берегах, нарушая условия для нормальной деятельности флота, прибрежных предприятий и населенных пунктов. Несмотря на достаточно хорошую  изученность динамических и гидрологических процессов Азовского моря, однако, экстремальные характеристики колебаний уровня моря до настоящего времени  исследованы слабо. Известно, что основной силой, вызывающей мезомасштабные изменения уровня, является ветер. При этом в теплое время года возможны бризовые ветры, достигающие скорости 7-8 м/с [3,4]. Колебания уровня, вызванные непосредственно градиентами атмосферного давления, в силу небольших размеров моря, невелики. В данной  работе на основе гидродинамического моделирования сгонно-нагонных процессов с использованием продолжительного исторического ряда  синоптических данных  получены карты  экстремальных значений уровня редкой повторяемости.  В отчете 2008 г представлена часть карт, соответствующая безледному (теплому) периоду года (апрель-октябрь).  Учет ледовых условий в задаче об экстремальных колебаниях уровня моря  является довольно сложной самостоятельной задачей и соответствующие расчеты предполагается выполнить в дальнейшем.

МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА

Приведем краткую характеристику  использованной  гидродинамической модели.

В качестве исходной системы уравнений гидродинамической модели Азовского моря используется двумерная система уравнений для длинных волн в однородной несжимаемой жидкости в поле силы Кориолиса:

dudt−fv=−(H+ζ)g∂ζ∂x+τxw−τxb,

dvdt+fu= −(H+ζ)g∂ζ∂y+τyw - τyw,

∂ζ∂t+∂u∂x+∂v∂y=0

с граничным условием ∂u∂n|Γ=0. Здесь u, v - составляющие полного потока, u=u,v; ζ - отклонение уровня от невозмущенного состояния; f - параметр Кориолиса; τx,yb и τx,yw - трение о дно моря и ветровое трение; Г - граница области расчета; n - нормаль к этой границе, Н - начальная глубина места.

Трение определяется,  как обычно, пропорциональным квадрату скорости.    Коэффициент трения  о дно  принимается постоянным и равным 2,6*10-3 . Стратификация атмосферы принимается равновесной или слабо неустойчивой [6].

Для конечно-разностной аппроксимации задачи используется полуразнесенная расчетная сетка: в узлах ее задаются глубины моря и рассчитываются значения уровня,  а в центрах ячеек - величины потоков (сетка “В” по классификации Аракавы).  Такая сетка удобна для определения как переменной глубины моря, так и изменчивости вектора скорости течения. Система дифференциальных уравнений мелкой воды решается посредством явно-неявной аппроксимации и схемы расщепления с одним  дробным  шагом  по времени, несколько модифицированной схемой [5].   В этой схеме нелинейные адвективные члены аппроксимируются  явным образом по методу направленных разностей, член с параметром Кориолиса имеет второй порядок точности, а сомножители в нелинейном трении берутся на разных уровнях по времени, так что по трению схема является абсолютно устойчивой.

Область расчета представляются прямоугольником, шаг расчетной сетки по широте  4 минуты, по долготе -  3 минуты.  Южная граница области проходит в Черном море в районе изобаты 1000 м.

На этой границе ставится условие свободного протекания.

Для расчета экстремальных уровней моря  редкой повторяемости определяются функции распределения экстремальных уровней  отдельно для нагонов (положительные значения уровня) и сгонов  (отрицательные значения уровня).  Для получения этих функций используется метод В. Лангбейна  [1], который позволяет рассчитать период повторяемости Т лет  по выборке, составленной из уровней, превышающих произвольно выбранный базисный уровень. В нашем случае в качестве базисного уровня используется  невозмущенная поверхность моря. Период повторяемости Ti   i-го  интервала значений (градации) уровня вычисляется по формуле

Тi=1/( 1-е-m/N )                                                   (2)

Здесь N — число лет наблюдений; m — число значений, превышающих уровень данной градации, которое вычисляется

по формуле

mн= nнФнi                         ( для  нагонов)

mc= ncФсi                         ( для сгонов) ,               (3)

где nн и nc  — число случаев нагона и сгона, Фнi , Ф ci —обеспеченности   отдельно для нагонов и сгонов, выраженные в долях единицы  [2].

Ниже представлены карты экстремальных повышений (нагонов) и понижений (сгонов) уровня  в безледный период года повторяемостью 1 раз  в 5, 20, 50 и 100 лет. На картах экстремальных сгонов величины понижений уровня даны в абсолютных значениях. Расчеты выполнены по данным о ветре над морем за 15 лет, с 1992 по 2006 г. Дискретность данных  по времени составляла 6 часов,  по широте  - 0,33 о, по долготе - 0,25 о.

Рис. 1  Величина нагонного повышения уровня (см), возможная 1 раз в 5 лет. Теплый период.

Рис. 2  Величина сгонного понижения уровня (см), возможная 1 раз в 5 лет. Теплый период.

Рис. 3  Величина нагонного повышения уровня (см), возможная 1 раз в 20 лет. Теплый период.

Рис. 4  Величина сгонного понижения уровня (см), возможная 1 раз в 20 лет. Теплый период.

Рис. 5  Величина нагонного повышения уровня (см), возможная 1 раз в 50 лет. Теплый период.

Рис. 6  Величина сгонного понижения уровня (см), возможная 1 раз в 50 лет. Теплый период.

Рис. 7  Величина нагонного повышения уровня (см), возможная 1 раз в 100 лет. Теплый период.

Рис. 8   Величина сгонного понижения уровня (см), возможная 1 раз в 100 лет. Теплый период.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Герман В.Х.,.Левиков С.П. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря. - Л., Гидрометеоиздат, 1988, - 230 с.

- Герман В.Х., Рыбак Б.Х., Филиппов Ю.Г. Расчет режимно-статистических характеристик колебаний уровня в шельфовой зоне моря. -Труды ГОИН, вып.156, 1981, с. 41-49.

3.  Гидрометеорологический справочник Азовского моря. Л., Гидрометеоиздат, 1962, 856 с.

4.  Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, Проект “Моря СССР“,т .V Азовское море, Гидрометеоиздат,1991, 236 с.

5.  Филиппов  Ю.Г. Гидродинамические расчеты нагонов на восточном побережье

Cеверного Каспия.  - Труды ГОИН. Юбилейный выпуск  2,  1995,  с.147-154.

6. Построение карт ветровых полей для морей и океанов. Труды ГОИН, вып.44, М., Гидрометеоиздат, 1958, с.75.